Dégauchisseuse	 LOGO ENTREPRISE

# Les points clés pour travailler en sécurité

insérer ici le visuel de votre machine

EPI

- Ne pas porter de bijoux ni de vêtements amples.

- Porter un masque FFP2 si l’aspiration à la source est insuffisante.

- Utiliser des gants adaptés à l’activité.

# Avant l’usinage

- Assurez-vous que tous les carters sont en place et vérifiez le bon fonctionnement de l’aspiration.

- Réglez correctement la machine (profondeur de passe).

- Utilisez une ou plusieurs servantes si nécessaire.

- Vérifiez le bon état général de l’outil (affûtage, fixation).

- Enlevez toutes les pièces étrangères (clous, agrafes…)

- Assurez-vous qu’aucune personne ne se trouve à proximité.

Une fois la machine allumée, laissez la lame atteindre sa vitesse de coupe.

Utilisez un aspirateur de classe M, pas de balai ni de soufflette.

# Pendant l’usinage

- Assurez-vous que la profondeur de passe n’est pas trop importante.

- Usinez lentement en plaquant bien la pièce contre le guide et sur la table.

- Gardez les mains distantes des bords et extrémités de la pièce.

En cas de dysfonctionnement, coupez immédiatement le contact de la machine et prévenez la personne chargée de la maintenance.

# Après l’usinage (mise hors tension)

- Coupez correctement le contact.

- Ne vous approchez pas de la lame tant que celle-ci est encore entraînée par son inertie.

- Nettoyez la machine et libérez l’espace de travail.

Personne chargée de la maintenance

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Personne(s) autorisée(s) à utiliser la machine

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Personne chargée de la sécurité

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN CAS D’URGENCE

téléphonez au :

Pompiers  Centre d’appels secours	Samu

18

112

15

UTILISATION EN SÉCURITÉ | MACHINES BOIS